Room Design Constraints

Ràng buộc thiết kế nội thất — Phòng khách / Bếp / Phòng ngủ

Phòng khách (Living Room)

Bắt buộc

Sofa là anchor chính — phải có 1 sofa 2-3 chỗ (hoặc sectional). Không dùng armchair thay sofa chính.

TV + kệ TV phải có, sofa phải quay mặt về phía TV.

Bàn trà (coffee table) nằm giữa sofa và TV.

Sofa không được đối diện bồn rửa, tủ bếp hoặc bất kỳ đồ bếp nào.

Zone

Sofa + TV + bàn trà phải cùng 1 zone phòng khách — không bị tách ra.

Sofa hướng về focal wall (tường chính: dài nhất, ít cửa nhất).

Tránh đặt sofa ngay cạnh lối vào chính.

Tuỳ chọn (diện tích ≥ 14 m²)

Armchair đặt lệch cạnh sofa, tạo cụm trò chuyện.

Side table, floor lamp, rug.

Cấm

Không đặt đồ bếp (tủ bếp, bếp, bồn rửa, tủ lạnh) vào vùng phòng khách.

Không để góc phòng trống khi còn đủ chỗ cho armchair hoặc bàn phụ.

Bếp (Kitchen)

Bắt buộc

Bếp (stove), bồn rửa (sink), tủ lạnh (fridge), tủ bếp (kitchen_base_cabinet) — 4 thứ này là core.

Bồn rửa và bếp phải gần nhau (tam giác bếp), không cách xa nhau.

Tủ bếp phải gần bồn rửa và bếp, không tách rời sang góc khác.

Bàn ăn (dining_table) + 4 ghế (dining_chair) — bắt buộc trong vùng bếp.

Zone

Tất cả đồ bếp phải cùng 1 zone bếp (kitchen zone).

Không được chặn lối đi chính — tủ bếp, tủ lạnh phải tránh cạnh cửa ra vào.

Bàn ăn đặt giữa phòng bếp, ghế xung quanh.

Cấm

Không đặt sofa, kệ TV, bàn trà vào vùng bếp.

Không để tủ bếp / tủ lạnh chắn ngay trước cửa (entry blocking).

Phòng ngủ (Bedroom)

Bắt buộc

Giường (bed) là anchor chính — đặt trước, đồ khác căn theo giường.

Đầu giường (headboard) phải tựa vào tường, không để hở.

Khoảng cách 2 bên giường ≥ 600mm (lý tưởng ≥ 800mm).

Tủ quần áo (wardrobe) bắt buộc — đặt dọc tường, không chắn cửa, không chắn cửa sổ.

Zone

Giường tránh đặt thẳng hướng cửa ra vào (đầu hoặc cuối giường nhìn thẳng vào cửa).

Tủ quần áo tránh cạnh cửa ra vào (dễ kẹt / chặn).

Tránh vùng cửa sổ chính nếu giường sẽ che sáng hoàn toàn.

Tuỳ chọn (nếu đủ diện tích)

Bàn trang điểm (dressing_table) hoặc bàn làm việc (desk) — gần cửa sổ.

Đèn đầu giường + bàn đầu giường (nightstand) × 2.

Ghế thư giãn (armchair) ở góc có ánh sáng.

Cấm

Không đặt giường sát cửa sổ thấp.

Không để giường chắn hoàn toàn lối vào phòng.

Không nhồi đồ nếu clearance < 600mm.

Quy tắc chung (mọi phòng)

| Quy tắc | Mô tả |
| --- | --- |
| Anchor trước | Đặt đồ chính (sofa / giường / bếp) trước, đồ phụ căn theo. |
| Focal wall | Đồ chính hướng về tường chính (dài nhất, ít cản nhất). |
| Lối đi tối thiểu | ≥ 600mm giữa đồ và tường / đồ khác. |
| Tránh entry | Đồ lớn không đặt ngay cạnh cửa ra vào. |
| Zone nguyên vẹn | Đồ cùng nhóm phải cùng 1 vùng, không tách ra phòng khác. |
| Không chặn cửa sổ | Đồ cao (tủ) không đặt trước cửa sổ chính. |
| Clearance tủ | Tủ có cánh mở cần ≥ 500mm phía trước để mở cánh. |